ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПРАВКЕ ЛЕТАЮЩИХ ШПРИЦЕВ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ (ЛЕМ-2)

Летающий шприц  ЛЕМ-2 предназначен для дистанционного введения фармпрепарата в биологические объекты  максимальной емкостью 2 мл.

Порядок заправки :

- Перед работой смажьте рабочую иглу любым растительным маслом для более свободного скольжения по игле предохранительного клапана.

- Стандартную иглу заправить  фармпрепаратом  максимальной емкостью 2 мл.

- Убрать стандартную иглу и плотно вставить  рабочую .

- Предохранительным клапаном на игле закрыть боковое отверстие.

- Непосредственно перед выстрелом взвести пружину (закрутить красную стопорную гайку по рабочего цилиндра, количество оборотов регулирует коэффициент сжатия пружины).

- Вставить летающий шприц ЛЕМ-2 в  трубку и резким выдохом отправить шприц в цель.

- Дистанция полета шприца зависит от мастерства специалиста, непосредственно занимающегося этим процессом, и составляет от 1 до 15 метров.

Ошибки при использовании :

- Недостаточная смазка рабочей иглы.

- Попытка  зарядки в летающий шприц  ЛЕМ-2 более 2 мм.

- Постоянное боевое состояние , что приводит к пережатию пружину, небезопасное для специалиста.